义乌市中心医院门诊大楼增加风机盘管的紧急采购公告

近期天气炎热，门诊大楼4楼皮肤科公共走廊区域未设计布局空调，需增加4台风机盘管，本项目进行院内竞争性谈判，欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购项目概况：门诊大楼4楼皮肤科增加风机盘管4台，预算4875元/台。

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购预算：1.95万元（含材料和人工）。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

- 参数要求：

| 序号 | 分项工程 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 FP-8 | 台 | 4 | 含盘管吊装安装费 |
| 2 | 平面层空调管道安装 | 台 | 4 | 包括平面层供回水主管道、凝结水管道、阀门、金属软管、过滤器、自动排气阀、橡塑保温 等材料及安装费 |
| 3 | 门铰式回风口 600×600 | 个 | 4 | 含安装人工费 |
| 4 | 双层百叶送风口600×600 | 个 | 4 | 含安装人工费 |
| 5 | 风管安装 | 平方 | 以现场测量为准 | 含保温 |
| 6 | 控制开关安装 | 个 | 4 | 含风机盘管至开关控制线及安装人工费 |

有意向供应商需现场勘查，请在工作日联系于老师15924232069。

*工期要求：中标后一周内完成安装。

六、付款方式：验收合格后90工作日内付清。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。

技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供生产厂家相关资质（营业执照、生产许可证）；

（2）提供供应商相关资质（营业执照）；

（3）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（4）提供产品具体参数及彩页；

（5）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2023年7月20日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

- 开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2023年7月21日08时30分。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2023年7月18日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：