### 义乌市中心医院关于组织护士鞋推介论证会公告

根据义乌市中心医院护理部要求，我院拟对护士鞋采购项目组织供应商推介论证会。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 （元/双） | 预算总价（元） | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士鞋 | 994双 | 110 | 109340 | 2025年5月12日前 |

二、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

三、护士鞋技术参数

1）皮料和款式要求：

皮料要求：白色优质纳帕光面头层小牛软皮（其中19双要求黑色）。

款式要求：1.圆头设计，防撞不顶脚；2.人体工学设计，充分包裹脚部整体；

- 一脚蹬样式，方便穿脱；4.四季款，鞋面无孔，鞋两侧打孔增加透气性。

2）护士鞋成品质量标准

A、护士鞋整鞋质量制作标准QB/T2955-2017休闲鞋

外观检测：合格

耐折性能（预割口5mm,连续屈挠4万次）：合格

外底耐磨性能（磨痕长度）：≤14.0mm

材质鉴别：头层牛皮

B、护士鞋环保标准

1、QB/T2724-2018PH测定：4-5

2、QB/T4340-2012重金属铅含量测定mg/kg：≤0.09

3、GB/T19941.2-2019甲醛含量测定mg/kg:≤70

GB/T22807-2019六价铬含量测定mg/kg:3

3）鞋面皮料标准

检测标准JXUB/S 1228-2019<07白皮鞋规范>

1,耐黄变牢度（级）HG/T3689-2014：:≥4级

撕裂力（N）QB/T2711-2005：≥45

崩裂强度（N/mm）QB/T/2712-2005:≥280

PH值QB/T2724-2018 :3.5-6.0

三氧化二铬（％）QB/T2720-2018:≥2.5

游离甲醛（mg/kg）GB/T19941-2005:≤300

可分解有害芳香胺染料（mg/kg）：≤30

厚度（mm）QB/T2709-2005: 1.4

耐磨擦色牢度（级）QB/T2537-2001:4-5级

内里:超纤革，色牢度4级

4）鞋底标准

1、鞋底材料高弹EVA中底复合前后橡胶片，硬度45度。

2、鞋底高度3.5+05cm

3、鞋底耐磨GB/T9867-2008橡胶耐磨性能测试方法A法DIN磨耗量mm:≤95

4、鞋底防滑HG/T3780-2005鞋类静态防滑方法2：干法≥0.8，湿法≥0.7

5）鞋垫标准

1、材质为天然乳胶，厚度≥6mm，脚弓支撑。

2、外贴材质为超纤革。

五、胶水为环保胶水

挥发性有机化合物（VOC）GB33372-2020：≤50

6）尺码要求：女款34码-41码；男款39码-46码

四、提交投标资料

1.技术响应材料

①提供公司相关资质（营业执照等）及产品相关检测报告；

②法人代表授权书、法人及法人代表身份证复印件；

③近二年所投产品业绩清单（需提供合同复印件）；

2.商务响应材料：商务报价表（附件1）

3．技术与商务响应材料分开包装，技术响应材料一式三份，商务响应材料一式二份，并密封盖章。

★4.供应商需提供女护士鞋样品36码1双、37码1双；男护士鞋样品1双（40或41码）。

五、报名时间及地点

本次论证采用不见面论证。请将技术响应材料、商务响应材料、护士鞋样品在2025年04月24日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号），联系人：金老师，0579-85208030。

六、论证时间及地点

供应商推介论证会组织时间：拟定4月25日上午9时，如时间有调整，不另行通知。

义乌市中心医院

2025年04月25日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元/双） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：